Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

| Факультет | Программной Инженерии и Компьютерной Техники |
| --- | --- |
| Направление подготовки (специальность) | Нейротехнологии и программирование |
| Дисциплина | Компьютерные сети |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

ОТЧЕТ

| Выполнил студент: | Шнейдерис Герардас Герардович (409910) |
| --- | --- |
| Группа: | P3320 |
| Преподаватель: | Болдырева Елена Александровна (157150) |

г. Санкт-Петербург

2026

Содержание

ЗАДАНИЕ	2

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ	2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	4

# ЗАДАНИЕ

Практическое задание:

В рамках практической работы необходимо построить топологию с двумя почтовыми доменами и клиентами.

# ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Рисунок 1 – Топология построенной сети

Основные шаги по настройке:

- задать всем узлам IP-адрес, маску подсети, DNS сервер (IP одного из серверов)

- на выбранном сервере настроить DNS; добавить две A записи

- на серверах настроить почтовые домены и добавить пользователей

- на компьютерах создать клиенты с верными пользователями и доменами

- отправлять письма с чувством полного самоудовлетворения

Чтоб убедиться в верности настроек отправим письмо от root@itmo.ru к admin@pikt.ru и рассмотрим его маршрут.

Рисунок 2 – Путь электронного письма (часть 1)

SMTP пакет сформированный на узле через коммутаторы идет к своему почтовому серверу (itmo.ru), после чего сервер уведомляет узел об успешном получении. Затем сервер отправляет запрос на сервер домена адресата (pikt.ru), а тот отвечает уведомлением об успешном получении. На этом этапе письмо попало на сервер нужного домена и будет храниться там, пока узел не обратится через POP3 для его получения.

Рисунок 3 – Путь электронного письма (часть 2: POP3 наносит ответный удар)

Узел получатель отправляет POP3 запрос к серверу на получение писем и сервер успешно возвращает все письма отправленные этому адресату.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы была проведена настройка 2-ух доменов электронной почты, почтовых клиентов и DNS. Таким образом я познакомился с механизмам и протоколами передачи писем в сетях.